软件功能需求文档

项目名称：机械图纸智能质检系统

文档版本：V1.0

编制日期：2026年8月20日

1产品定位

面向机械加工质检员，提供从图纸导入到检验卡导出的全流程工具支持。核心价值在于自动识别图纸中的尺寸、公差等质量特征，减少人工读图和填表时间。

2用户角色

表2-1 用户角色设定

| 角色 | 说明 |
| --- | --- |
| 普通用户 | 日常使用软件完成质检工作的主要用户 |
| 管理员 | 配置系统模板、维护规则库、管理软件授权 |

系统权限与设置管理模块：

- 通过数据库管理用户表；

- 软件界面增加用户登录功能；

- 管理员账户分配用户权限。

两个角色的功能差异仅体现在"系统设置"和"规则库管理"等后台类功能上，日常质检操作流程完全一致。

3功能总览

表3-1 主要功能

| - 序号 | - 模块 | - 核心功能 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 工程与图纸管理 | - 新建/打开/保存工程；图纸导入/切换/删除 |
| - 2 | - 智能识别 | - 全图自动识别；框选区域识别；方向检测与纠正 |
| - 3 | - 气泡图 | - 气泡自动标注； - 气泡编辑（移动/缩放/删除/编号调整） |
| - 4 | - 检验卡 | - 模板可视化编辑；字段绑定与数据填充；表格编辑 |
| - 5 | - 数据导出与打印 | - 检验卡导出（Excel）；气泡图导出（PDF）；打印 |
| - 6 | - 图像预处理 | - 去噪/增强/二值化/锐化； - 亮度/对比度调整； - 图纸格式（A0/A1/A2/A3/A4）判断与转换 |
| - 7 | - 规则库 | - 规则查询与筛选；导入/导出规则条目 |
| - 8 | - 系统与安全 | - 软件授权绑定；系统设置；帮助文档 |
| - 9 | - 图纸质量评估 | - 输入图纸的质量评估 |

4详细功能需求

4.1工程与图纸管理

4.1.1 打开

4.1.1.1 新建工程

- 设定默认保存路径

- 新建工程名默认取自图纸文件名；导入图纸后系统自动提取图纸标题栏中的零件号与名称用于工程命名（以零件号为唯一标识）。

导入图纸时系统先识别零件号，并与历史工程/零件库比对：若存在同名或同零件号工程，提示用户是否复用，经人工确认后再决定是否新建；冲突时系统自动追加版本后缀区分。

若识别失败或未匹配到历史记录，则作为新工程存入，允许后续人工修正。

- 系统创建工程目录结构，包含图纸、气泡图、检验卡等子文件夹

- 支持创建时直接选择图纸文件（可多选）导入

4.1.1.2 打开工程

- 用户选择工程文件夹（或工程配置文件）

- 系统加载该工程下所有图纸列表、识别结果、检验卡数据

- 恢复上次关闭时的图纸切换状态

4.1.2 最近打开

- 记录最近打开的5个工程的文件路径

- 一键快速打开

4.1.3 保存

- 保存当前工程的所有数据：识别结果、气泡图、检验卡编辑内容

- 保存后数据持久化至工程目录

4.1.4 关闭工程

- 未保存修改提示

- 清空数据，恢复至未打开工程状态

4.1.5 图纸导入

- 支持格式：矢量图（PDF、SVG 等，优先保障识别准确率）；CAD 文件（公开标准 DXF 格式，有条件支持）；光栅图（PNG、JPG、JPEG、BMP、TIFF，兼容支持，并对清晰度/识别评分低于阈值的图纸提示用户转换或重画）。

- 支持方式：单文件选择、多文件同时选择、整个文件夹导入；扫描仪接入（TWAIN/厂商SDK）直接扫描成像导入。

- 矢量图优先：PDF、SVG 等矢量格式识别准确率最高，为优先支持对象；导入 PDF 时按矢量数据提取，避免仅作光栅处理。

- 光栅图识别评分：导入光栅图时系统进行图像质量/识别评分，评分低于阈值时提示用户转换为矢量图或重新绘制，避免因格式问题影响整体识别效果。

- 多页 PDF 自动切分：导入多页 PDF 图纸时，系统自动按页拆分为多张单页图纸，分别纳入工程管理。

- 导入后：图纸复制至工程目录，导航树显示图纸节点，主工作区预览首张图纸

4.1.6 历史工程检索与复用

系统对所有已保存工程建立索引库，索引字段包含工程名称、零件号、图纸名称等。

用户可通过关键词（如零件号、工程名称）检索历史工程，快速调取旧工程，避免重复劳动。

检索结果以列表展示，支持一键打开目标工程。

4.1.7 图纸切换

- 在导航树中点击图纸节点，工作区切换显示对应图纸

- 同时切换该图纸对应的气泡图数据和检验卡数据

4.1.8 图纸删除

- 在导航树中右键删除图纸

4.1.9 文件导航树

- 树形结构展示：工程根 → 图纸节点 → 子节点（原图、气泡图、检验卡）

- 右键子节点菜单以系统默认程序打开

- 右键菜单提供：打开、打开文件位置、打印、导出、导出带气泡图纸、删除等操作入口

4.1.10 数据导出与打印

4.1.10.1 导出检验卡

- 将当前图纸的检验卡数据导出为Excel文件（.xlsx）

- 用户指定导出路径和文件名

- 导出内容遵循当前选中的模板布局和格式

- 导出前自动执行一次数据校验，异常项提示用户确认

4.1.10.2 导出气泡图

- 将当前图纸与气泡标注合并导出为PDF文件

- 用户指定导出路径和文件名

- 导出的气泡图可直接用于打印或交付

4.1.10.3 打印

- 支持打印气泡图（所见即所得）

- 支持打印检验卡（表格形式）

- 调用系统打印机，支持页面设置（纸张大小/方向/边距）

- 提供打印预览功能

4.2 智能识别

4.2.1 全图识别

- 用户点击"一键识别"按钮或右键菜单触发

- 系统对当前图纸整图执行推理，识别所有质检特征（尺寸标注、公差、表面粗糙度等）

- 识别完成后目标信息区域自动显示底色：

- 确认该数据是否列入检验范围，确认后则进入气泡标注

- 已确认的数据填自动列入检验范围

4.2.2 框选区域识别

- 点击"框选识别"后，用户使用鼠标在工作区拖拽生成矩形选区

- 系统仅对该选区范围内的单个尺寸执行推理

- 识别结果追加至当前图纸的特征数据中（新增气泡和表格行）

- 用于补充全图识别遗漏的区域，或单独处理图纸局部

4.2.3 识别结果的数据结构

每次识别产生一组"特征数据"（该数据仅为系统内部数据），每个特征包含以下字段：

表4-1 特征数据结构

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 特征ID | 字符串/整数 | 全局唯一标识 |
| 特征类型 | 枚举 | 尺寸、直径、半径、形位公差、粗糙度等 |
| 数值 | 浮点数 | 标注的数值 |
| 上公差 | 浮点数 | 可选 |
| 下公差 | 浮点数 | 可选 |
| 单位 | 枚举 | mm、μm等，默认为mm |
| 边界框坐标 | 4个整数 | 该特征在图纸上的位置（坐标） |
| 置信度 | 字符串 | 识别可信度 |
| 原始文本 | 字符串 | 识别出的原始字符内容 |

4.2.4 方向检测与自动纠正

- 在识别尺寸内容前自动检测尺寸图块方向

- 如尺寸图块为非正向（倒置、旋转），自动旋转纠正后再执行识别

4.2.5 识别引擎抽象（非功能性设计约束）

识别能力以标准化接口形式提供，业务层不绑定具体实现技术，便于后续升级替换。

4.2.6 规则库

4.2.6.1 规则条目管理

规则库存储机械加工相关的参考知识，每条规则包含：

- 规则名称

- 规则类型（量具选型、公差等级、表面粗糙度、加工方法等）

- 详细内容描述

- 创建日期、状态（启用/停用）

4.2.6.2 查询与筛选

- 按规则名称模糊搜索

- 按规则类型、创建日期、状态多条件组合筛选

- 结果以列表展示

4.2.6.3 规则查看

- 双击列表条目，打开详细内容查看窗口

4.2.6.4 导入/导出

- 导入：批量导入Excel格式的规则条目（.xlsx）

- 导出：将当前查询结果导出为Excel文件

4.2.6.5 知识图谱视图（可选增强）

- 以节点关系图形式展示知识关联（如：表面粗糙度 → 推荐加工方法 → 推荐量具）

- 点击节点弹出详细内容

4.2.7 气泡图

4.2.7.1 气泡手动标注

- 识别完成后，系统生成待确认的特征数据列表，由用户先逐项核对数据（确认是否列入检验范围），此阶段与气泡标注相分离。

- 数据核对完成后，支持“一键生成全部气泡”：将已确认的特征批量生成为气泡标注；同时保留手动逐条修改（移动/缩放/删除/编号调整）能力。

- 气泡编号与特征ID一一对应，按序号递增；新增或删除气泡后，后续序号自动调整（自动补全）。

- 气泡排序规则：默认以用户操作顺序；支持自动编号与序号重排。

4.2.7.2 气泡移动

- 用户拖拽气泡图标，可改变其在图纸上的显示位置

- 仅影响显示位置，不影响特征的实际坐标数据

4.2.7.3 气泡缩放

- 选中气泡后，拖拽控制点调整气泡大小

4.2.7.4 气泡删除

- 选中后键盘按键删除，或右键菜单删除

- 删除气泡同步删除对应的特征数据

- 删除后后续气泡编号自动重排

4.2.7.5 气泡选中与查看

- 单击气泡：弹出数据浮窗，显示该特征完整信息

- 拖拽边缘：进入缩放模式

4.2.7.6 气泡与表格联动

- 已确认的数据生成气泡后同步添加至表格

- 删除操作在气泡和表格上双向同步

4.2.8 数据自动填充

- 识别完成后，用户选择当前使用的检验卡模板

- 系统根据模板中定义的字段绑定和表格绑定，将特征数据自动填入

- 数据填充结果在数据表格区域显示

4.3 检验卡

4.3.1 模板库

-系统预置约 10 种标准化检验卡模板（涵盖常见首件/过程检验卡样式），用户可直接选用，亦支持基于空白或标准模板进行自定义编辑。

4.3.1.1 新建模板

- 用户创建一张空白模板，指定模板名称

- 系统新建一个空白画布，默认A4纵向布局

4.3.1.2 模板画布编辑

用户可在画布上自由放置和编辑以下元素：

表4-2 模板元素类型

| 元素类型 | 说明 | 可编辑属性 |
| --- | --- | --- |
| 静态文本 | 固定不变的文字，如"检验卡"标题、公司名称、字段标签等 | 内容、字号、字体、加粗/斜体、颜色、位置（拖拽）、对齐方式 |
| 数据字段 | 可绑定系统特征数据的动态占位符 | 绑定的字段名称、显示格式（小数位数）、字号、字体、位置 |
| 表格 | 用于展示多行特征数据的表格区域 | 行数、列数、列宽、表头文字、边框样式、绑定数据源（当前图纸的全部特征） |

4.3.1.3 数据字段绑定

- 系统预置可绑定的数据字段列表：

表4-3 数据字段

| 字段名称 | 说明 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 特征序号 | 气泡编号 | 特征数据.ID |
| 特征类型 | 尺寸/直径/公差等 | 特征数据.Type |
| 检测项目 | 特征的描述性名称 | 特征数据.Description |
| 标准值 | 图纸标注的数值 | 特征数据.Value |
| 上公差 | 公差上限 | 特征数据.ToleranceUpper |
| 下公差 | 公差下限 | 特征数据.ToleranceUpper |
| 实测值 | 用户填写 | 人工录入 |
| 判定结果 | 合格/不合格 | 系统根据实测值与公差自动计算 |
| 量具 | 推荐使用的量具 | 特征数据.RecommendedTool 或人工选择 |
| 备注 | 补充信息 | 人工录入 |
| 工程名称 | 当前工程名称 | 工程元数据 |
| 图纸名称 | 当前图纸文件名 | 图纸元数据 |
| 日期 | 当前日期 | 系统日期 |

- 用户右键单元格选择字段绑定，最终选择完毕后点击确认映射。

- 绑定后的字段在预览/导出时显示实际数据

4.3.1.4 表格区域绑定

- 用户绘制表格区域后，指定其绑定的数据源为"当前图纸特征列表"

- 表格的表头可映射至数据字段（如"序号"列绑定"特征序号"）

- 表格在导出时根据实际特征数据量自动扩展行数

4.3.1.5 模板保存

- 模板保存为系统内部格式（.xlsx），存储在系统模板目录

- 模板可在不同工程间复用

- 支持对已有模板进行编辑修改，支持保存为新版本

4.3.1.6 模板预览

- 用户编辑过程中可随时切换至"预览模式"，查看模板实际效果

- 预览时数据来自当前工程中的示例图纸或模拟数据

4.3.1.7 模板导入/导出

- 导入：加载外部模板文件（.xlsx）至系统，仅限系统内管理与导入

- 导出：指填充后的检验卡，不支持模板文件导出

4.3.1.8 模板管理列表

- 展示所有已保存的模板（名称、创建日期、最后修改日期、是否为默认模板）

- 支持：选择使用、编辑、重命名、复制、删除、设为默认

4.3.2 检验卡数据表格编辑

- 表格展示当前图纸的所有已确认的特征数据（每行一个特征）

- 用户双击单元格可修改内容

- 支持插入新行、删除行、上下移动行序

- 支持撤销/重做

- 单元格内容变更时，关联的气泡浮窗数据同步更新

4.3.3 数据校验

- 对用户输入的数值进行格式校验（数字、公差逻辑）

- 异常输入给予提示，拒绝保存

4.3.4 填充效果预览

- 用户在选择模板后，可预览模板效果

- 预览界面所见即所得，与最终导出的Excel格式保持一致

4.3.5 检验卡类型与生成范围

首件全尺寸报告：默认将当前图纸全部已确认特征生成完整检验卡。

过程检验卡：支持用户通过开关/筛选控制生成范围，由用户选定需纳入的气泡（特征）数量与项目，仅对选定部分生成过程检验卡，用于工序过程抽检。

生成范围可在数据表格区域通过勾选/筛选确定，系统据此填充并导出对应的检验卡。

4.4 图像预处理

4.4.1 去噪

- 应用高斯滤波或中值滤波去除图像噪声

- 参数固定或用户可调，实时预览效果

4.4.2 增强

- 调整图像对比度（滑块控制，实时预览）

- 调整图像亮度（滑块控制，实时预览）

- 调整图像饱和度（滑块控制，实时预览）

4.4.3 锐化

- 增强图像边缘清晰度

- 一键应用，实时预览效果

4.4.4 二值化

- 将图像转为黑白二值图（仍保持3通道）

- 阈值可调（默认127），实时预览效果

4.4.5 预处理操作的适用范围

- 所有预处理操作仅作用于当前显示的图像副本，不修改原始图纸文件

- 识别时使用预处理后的图像版本

4.4.6 图像质量判定

- 图像质量分析，清晰度、规范性、尺寸数量等

- 图像处理选择

4.4.7 图纸规格识别

- 根据图框比例、线型、字高等判断图纸规格

4.5 系统权限与设置

4.5.1 软件授权与设备绑定

- 软件首次启动需完成授权激活

- 基于当前设备的CPU序列号/硬盘序列号生成唯一注册码

- 注册文件与设备绑定，软件每次启动时校验

- 未授权的设备无法使用软件全部功能（或完全不可用）

- 注册过程完全离线完成

4.5.2 系统设置

- 默认工程保存路径

- 最近工程列表管理

- 其他软件运行参数配置

4.5.3 操作日志

- 底部信息区实时显示操作日志（打开/保存/识别/导出等操作及结果）

- 日志包含时间戳

- 错误信息以醒目方式（红色文字或弹窗）提示

4.5.4 帮助文档

- 内置PDF格式的用户操作手册

- 菜单中点击"使用手册"以系统默认PDF阅读器打开

- 按Ctrl+H键唤起上下文相关的帮助（可选，V1.0可简化为打开手册首页）

4.5.5 关于软件

- 显示软件名称、版本号、版权信息

- 显示当前授权状态（已授权/未授权）

# 5 软件质量

## 5.1 可靠性

### 5.1.1 容错与恢复

系统应具备对非致命错误的容忍能力，当识别引擎超时、图纸格式异常或内存不足时，不应导致整个软件崩溃。应提供友好的错误提示，并在可能的情况下自动恢复或建议用户操作路径，确保核心数据不丢失。

### 5.1.2 数据持久化一致性

每次工程保存操作应保证所有关联数据（识别结果、气泡位置、表格内容、模板绑定关系）被完整、一致地写入磁盘。防止因断电或异常退出导致工程文件损坏。

### 5.1.3 异常捕获与处理

系统应在所有可能抛出异常的代码路径中实现异常捕获。异常信息应记录至日志文件，同时向用户呈现可理解的操作指引。

### 5.1.4 长期运行稳定性

质检工作可能涉及长时间连续使用，系统应通过资源释放管理、避免内存泄漏、定期清理临时缓存等手段，确保在持续打开多个工程、反复切换图纸、多次执行识别后，软件响应速度无明显衰减，不出现卡顿或崩溃。

## 5.2 安全性

### 5.2.1 数据安全与隐私保护

工程目录下存储的图纸文件、检验卡数据可能涉及企业敏感产品信息。系统应确保工程文件中的敏感数据（如客户信息、图纸内容）加密存储，不以明文形式保存，并在导出Excel时支持用户设置打开密码。卸载或清理软件时不应自动删除用户工程数据。

### 5.2.2 授权与访问控制

通过4.5.1节所述的软件授权与设备绑定机制，确保仅合法授权用户可使用系统功能。系统应区分管理员与普通用户两类角色，后台管理功能（系统设置、规则库管理等）仅对管理员角色开放，普通用户不可见或不可操作。

### 5.2.3 输入校验与注入防护

所有用户输入应进行严格的格式校验和转义处理，防止因特殊字符或路径遍历攻击导致的异常行为或安全漏洞。

### 5.2.4 日志审计与追溯

系统应记录关键操作日志（包括用户登录/退出、工程打开/保存、识别执行、数据导出等），日志包含精确时间戳和操作用户信息。日志文件应定期归档，便于事后追溯和问题定位，同时日志中不应记录图纸内容或特征数值等敏感业务数据。

5.2.5 外部存储访问控制

系统对 U 盘等外部存储设备的访问采用白名单机制，仅允许白名单内的设备/接口进行拷贝，防止敏感工程数据被随意拷贝外泄。

不提供通用的文件拷贝接口；确需导出时通过系统内置的导出功能在受控流程下进行（如 U 盘导出）。

## 5.3 可维护性

### 5.3.1 模块化设计

系统应划分为清晰的模块边界，模块之间通过明确的接口交互。单个模块的内部修改不应影响其他模块的正常功能，便于后续功能扩展和缺陷修复。

### 5.3.2 识别引擎的可插拔性

识别能力以标准化接口抽象。业务层不直接依赖具体识别算法实现类，而是通过接口调用。这使得后续可以无缝替换为更优的算法模型、切换至云端推理服务，或在同一系统中支持多引擎并行对比，而无需改动上层业务逻辑。

### 5.3.3 配置文件

所有可变的运行时参数应存放在外部配置文件中，运维人员可在不重新编译软件的情况下调整这些参数。

### 5.3.4 日志分级与诊断支持

系统应实现分级日志机制（DEBUG / INFO / WARN / ERROR），默认运行级别为INFO以控制日志体积。当现场出现疑难问题时，支持用户或技术支持人员临时切换至DEBUG级别以获取更详细的诊断信息。日志应包含调用上下文和足够的状态快照，便于复现问题。

## 5.4 易用性

### 5.4.1 操作引导

软件首次启动或未打开任何工程时，主工作区应展示引导提示，降低新用户的学习成本。关键功能按钮（识别、导出、打印）应配有工具提示说明其用途。

### 5.4.2 界面交互反馈

所有用户操作（点击按钮、切换图纸、保存、识别、导出等）应给出明确的视觉或文字反馈。按钮点击后应有按下状态或加载动画；耗时操作（如全图识别）应显示进度条或其他提示，防止用户误认为软件卡死。操作成功或失败时，底部信息输出区应有对应状态提示。

### 5.4.3 快捷键

为高频操作提供键盘快捷键支持，以提升熟练用户的操作效率。

### 5.4.4 状态持久化

系统应在关闭工程或退出时，自动记录当前的工作场景状态，比如当前选中的图纸节点、主工作区的缩放比例、当前激活的检验卡模板名称、侧边栏展开/折叠状态等。下次打开该工程时，自动恢复上述所有状态，使用户能够从上次中断的位置无缝继续工作，无需重复导航和调整视图。

### 5.4.5 错误提示

当操作失败时，以通俗易懂的中文描述问题，并提供可操作的建议。

## 5.5 性能

### 5.5.1 图纸加载与渲染渲染性能

对于常见尺寸的高清机械图，系统应能在2秒内完成加载并显示在工作区中。图像缩放、平移、拖拽等交互操作应保持流畅（不低于30帧/秒），不允许出现明显的卡顿或白屏现象。

### 5.5.2 识别响应时间

全图识别操作应在合理时间内完成反馈：对于典型机械图纸（小于100个标注特征），单张图纸的识别耗时不宜超过20秒，如需更长时间，必须提供进度条和预估剩余时间。

### 5.5.3 处理能力

系统应支持单个工程内包含最多10张图纸，并在切换图纸、保存工程、导出检验卡等操作时保持响应流畅。

### 5.5.4 内存与资源占用控制

系统在空闲状态下内存占用不宜超过300MB，在处理大图纸或执行识别时峰值内存不超过1GB。识别完成后应及时释放中间推理资源。

### 5.5.5 识别性能指标

### 简单零件图纸尺寸识别正确率≥ 90%，复杂零件≥80%。

# 6 软件设计约束

## 6.1 技术栈约束

### 6.1.1 操作系统兼容性

软件客户端须兼容Windows 10/11 64位专业版及企业版。硬件设备绑定。

### 6.1.2 开发框架与语言

建议采用python或 C++配合Qt框架进行桌面客户端开发。

### 6.1.3 依赖库与第三方组件

## 6.2 部署与运行环境约束

### 6.2.1 硬件最低配置

软件运行的推荐最低硬件要求为：Intel Core i5（第10代或同代AMD Ryzen 5）及以上CPU、16GB及以上内存、支持DirectX 11的集成或独立显卡、屏幕分辨率1920×1080及以上（适配高DPI缩放）。低于此配置的设备不保证识别性能和渲染流畅度。

- 交互输入：支持触控操作；建议采用集成麦克风的触控平板以简化驱动，并支持语音输入（语音作为输入辅助方式，一期作为建议项实现）。

- 硬件形态："独立小体积一体机"形态（含扫描模组、打印模组、触摸屏），不联网，本地运行。

6.2.2 离线运行要求

软件须完全支持离线运行，所有核心功能不依赖互联网连接。授权校验采用基于设备CPU序列号的离线注册方式，不得要求连接远程激活服务器。规则库查询、帮助文档等功能应本地化存储。

### 6.2.3 外部网络依赖限制

软件不得在未经用户明确同意的情况下进行任何网络通信。禁止自动上传用户图纸、识别结果、工程数据至任何外部服务器。不提供软件自动更新机制。

## 6.3 数据与存储约束

### 6.3.1 工程目录结构规范

每个工程须在用户指定的保存路径下创建一个以工程名称命名的独立文件夹。该文件夹内须按规范建立子目录。

### 6.3.2 模板与规则库文件格式

检验卡模板以.xlsx格式存储于系统模板目录，应兼容标准Microsoft Excel打开编辑。模板和知识库文件均须采用UTF-8编码，确保中文内容不出现乱码。

### 6.3.3 识别结果数据持久化方式

每次识别产生的特征数据集应以结构化格式存至工程目录。不得以临时内存对象方式存储，确保工程关闭后数据不丢失。特征数据须与图纸文件通过唯一标识关联，防止图纸重命名或移动后数据错配。

## 6.4 法规与合规约束

### 6.4.1 软件授权与正版合规

软件分发必须附带明确的最终用户许可协议。授权机制（离线设备绑定）须有效防止未经授权的复制和传播，但不得损害已授权用户的正常使用体验（如频繁重复激活、激活次数限制过严等）。所有依赖的第三方组件须满足其开源协议要求。

### 6.4.2 数据保护与隐私合规

软件处理的所有图纸和检验卡数据均为用户本地资产，系统不应收集、存储或传输任何用户数据至开发者或第三方。

## 6.5 接口与扩展性约束

### 6.5.1 识别引擎标准化接口

识别模块对外统一的抽象接口，输入参数为图像对象（或图像路径），输出结果为符合4.2.3节特征数据结构的标准化集合。

### 6.5.2 模板与规则库导入导出格式兼容性

模板导出格式须与主流Excel编辑软件（Microsoft Excel 2016及以上、WPS Office 2019及以上）兼容，使用通用.xlsx格式，不使用私有扩展格式。

## 6.6 识别技术路线约束

一期产品采用本地多小模型协同的识别技术路线，在有限算力下兼顾识别效率与准确率。

不依赖需高额算力（如 H100 级别）或联网的云端重型大模型；识别能力通过标准化接口提供，二期可结合知识库与大模型技术演进为端到端解决方案。

7用户界面

软件主界面分为以下区域：

表7-1 软件界面

| 区域 | 位置 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 菜单栏 | 顶部 | 文件、编辑、视图、帮助 |
| 工具栏 | 菜单栏右侧 | 常用操作快捷按钮（打开/保存/识别/导出/打印/撤销/重做/删除） |
| 导航树 | 左侧 | 当前工程的文件目录树（图纸列表及关联文件） |
| 主工作区 | 中央 | 图纸显示、气泡标注、框选操作 |
| 数据表格 | 右侧或下方 | 检验卡数据表格，可编辑 |
| 信息输出 | 底部 | 操作日志和状态信息 |

模板编辑器的独立界面：

- 模板编辑功能以独立窗口或独立面板形式呈现

- 编辑区域包含：左侧画布（所见即所得编辑）、右侧属性面板（选中元素的属性设置）

- 画布支持：拖拽移动元素、缩放、对齐辅助线、撤销/重做

8术语

表8-1 术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 过程检验卡 | 仅对工序抽检选定部分特征生成，由用户通过开关/筛选控制生成范围，用于加工过程在制品抽检。 |
| 终检卡 | 对图纸全部检验项的最终检验报告；本文档中以"首件全尺寸报告"表述，二者指向同一终检输出。 |
| 实测值 | 质检员对特征实际测量后人工录入的数值，区别于图纸标注的标准值。 |
| 矢量图 | PDF、SVG 等以几何指令描述的图纸，识别准确率最高，为优先支持格式。 |
| 光栅图 | PNG、JPG、JPEG、BMP、TIFF 等位图，需经质量评分与预处理后识别。 |
| CAD文件 | 公开标准的 CAD 数据交换格式，本期产品有条件支持。 |
| 尺寸标注 | 图纸上标注的尺寸数值及其公差信息，是识别的主要目标对象。 |
| 方向检测 | 识别前自动检测并纠正尺寸图块方向的处理步骤。 |
| 识别引擎 | 执行图纸特征推理的算法模块，通过标准化接口被业务层调用，不绑定具体实现。 |
| 气泡 | 叠加在图纸上的编号标注，用于快速定位各检验项，与特征ID一一对应。 |
| 气泡图 | 叠加气泡编号标注的图纸，用于快速定位各检验项 |
| 特征ID | 每个识别特征的全局唯一标识，气泡编号按其特征ID递增生成。 |
| 字段绑定 | 模板单元格与系统特征字段（如标准值、量具）关联映射的操作。 |
| 量具 | 用于测量某特征的计量器具，可依据规则库推荐，也可人工选择。 |
| 标准公差等级 | 按尺寸数值与精度要求匹配的标准公差级别，由系统自动推荐。 |
| 规则条目 | 规则库中单条机械加工参考知识（如量具选型、公差等级、加工方法等）。 |
| 知识图谱 | 以节点关系图展示规则间关联的可选增强视图（如：表面粗糙度 → 推荐加工方法 → 推荐量具）。 |
| 设备绑定 | 基于设备 CPU/硬盘序列号生成注册码、完全离线完成的软件授权机制。 |
| 图纸质量评估 | 对输入图纸的清晰度、规范性、尺寸数量等进行的质量分析。 |
| 预处理 | 去噪、增强、锐化、二值化等提升图像可识别度的处理操作，仅作用于图像副本。 |
| 外部存储访问控制 | 对U盘等外设采用白名单、防止敏感数据被随意拷贝的机制。 |
| 工程 | 软件中管理图纸和数据的顶层容器，包含图纸、气泡图、检验卡及识别结果 |
| 特征 | 图纸上单个质检项目，包含类型、数值、公差、位置等信息 |
| 模板 | 检验卡的布局和格式定义文件，包含静态内容、数据绑定和表格区域 |

9附录：功能汇总（快速索引）

表9-1 功能汇总表

| 序号 | 功能 | 所属模块 | 用户操作入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建工程 | 工程管理 | 菜单→文件→打开 |
| 2 | 打开工程 | 工程管理 | 菜单→文件→打开 |
| 3 | 最近打开 | 工程管理 | 菜单→文件→最近打开 |
| 4 | 保存 | 工程管理 | 菜单→文件→保存 / Ctrl+S |
| 5 | 导入图纸 | 图纸管理 | 工具栏→打开 / Ctrl+O |
| 6 | 切换图纸 | 图纸管理 | 点击工作区下方中央的左右按钮 |
| 7 | 删除图纸 | 图纸管理 | 导航树右键→删除 |
| 8 | 全图识别 | 智能识别 | 工具栏→识别 / 右键→识别 |
| 9 | 框选识别 | 智能识别 | 工具栏→框选识别 |
| 10 | 气泡移动 | 气泡图 | 拖拽气泡 |
| 11 | 气泡删除 | 气泡图 | 选中→Delete / 右键→删除 |
| 12 | 查看特征数据 | 气泡图/检验卡 | 单击气泡 / 单击表格行 |
| 13 | 编辑特征数据 | 检验卡 | 双击表格单元格 / 浮窗修改 |
| 14 | 新建模板 | 检验卡-模板编辑 | 模板管理→新建 |
| 15 | 编辑模板布局 | 检验卡-模板编辑 | 模板管理→编辑（进入画布编辑器） |
| 16 | 绑定数据字段 | 检验卡-模板编辑 | 画布中点击单元格右键菜单至目标位置 |
| 17 | 保存模板 | 检验卡-模板编辑 | 编辑器→保存 |
| 18 | 选择使用模板 | 检验卡 | 模板管理列表→选择 |
| 19 | 导出检验卡 | 导出 | 菜单→导出→检验卡 |
| 20 | 导出气泡图 | 导出 | 菜单→导出→气泡图 |
| 21 | 打印 | 打印 | 工具栏→打印 / Ctrl+P |
| 22 | 图像预处理 | 图像预处理 | 工具栏按钮（去噪/增强/二值化等） |
| 23 | 规则库查询 | 规则库 | 规则库面板 |
| 24 | 系统设置 | 系统 | 菜单→编辑→设置 |
| 25 | 使用手册 | 系统 | 菜单→帮助→使用手册/Ctrl+H |
| 26 | 历史工程检索 | 工程管理 | 菜单→文件→历史工程/搜索框 |